רשימת תיוג עבודות ריצוף

| פרויקט | קבלן | מס' רשימת תיוג |  |
| --- | --- | --- | --- |
| כביש 754- חוצה כפר כנא | חאלדי עאטף בע"מ |  |  |
| סוג אבן | ספק | חתכים |  |

| נושא לבדיקה | אחריות | תקין/לא תקין | חתימה | תאריך | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| האם קיימת סקיצה/תוכנית/הנחיות בכתב ממנה"פ לביצוע העבודות | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| האם בוצע סיור וסימון מוקדם בנוכחות מנה"פ | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| אישור בקרה מוקדמת לטיב החומרים (התאמת החומרים לדרישות המזמין והמפרט): - ספק ריצוף\ אבני שפה\ אבני תעלה\ מדרגות. מצעים- שם המחצבה, בדיקות 100%. | בקרת איכות |  |  |  |  |
| בדיקת רום שתית | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| בדיקת הידוק ורום מצעים | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| פיזור חול דיונות בעובי 4 ס"מ | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| פיזור חול מעל הריצוף והידוק בפלטה ויברציונית | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| א.ש, א.אי, א.ג |  |  |  |  |  |
| בדיקת מפלס אבן שפה\ אבן אי מעל מפלס האספלט | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| ביצוע תחתית ומשענת בטון עפ"י הפרט לאבן שפה\ אבן אי | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| מילוי הפוגות בין אבני השפה בטיט צמנטי | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| ביצוע ראש אי מבטון מזוין | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| תוצאות הבדיקה לאחר 28 יום | מנהל העבודה |  |  |  |  |
| אישור גמר העבודה | בקרת איכות |  |  |  |  |